Robot care canta la pian

Am inceput acest proiect prin a ma documenta despre solutiile deja existente pentru aceasta problema. Am gasit mai multe variante, care foloseau brate antropomorfice, roboti umanoizi sau mecanisme simple care doar apasa pe clape. Dintre acestea, cea mai buna si de incredere mi s-a parut cea din Fig.1: nici prea simpla, nici prea complicata, si care sa poata indeplini sarcinile acestei provocari.

Fig. 1 [1]

Avand insa cateva inconveniente (precum mecanismul de impingere al degetului pentru a putea apasa pe clapele negre -> prea complicat), am gasit o alta varinta  mecanismului pentru deget (fig.2).

Fig. 2 [2]

Acest design are insa problema ca nu se poate roti stanga-dreapta. Pentru aceasta, am realizat propriu design (fig.3). Piesa rosie este cruciala, deoarece permite rotatia degetului atat cand acesta este impins in fata, cat si cand este retras in spate.

Fig. 3

Fig. 4

Am printat modelul (fig.4) si am realizat diverse teste pentru a verifica performanta de a apasa pe clape. Am realizat un mic script in python care citeste un fisier MIDI si extrage informatiile necesare pentru a le trimite apoi catre Arduino printr-un card SD.

Dupa aceea, am inceput sa lucrez la detectia notelor dintr-o partitura. Am realizat o histograma a partiturii, unde valorile cele mai mari corespund in mod preponderent liniilor portativelor. Prin extragerea pozitiilor randurilor pe care se afla aceste valori, se pot obtine informatii despre grosimile liniilor, latimea spatiului dintre ele, cat si pozitia portativelor prin analiza aparitiilor consecutive de linii apropiate.

Am antrenat si comparat diverse modele pentru detectarea cheilor (sol si fa), cat si pentru note si alte simboluri importante. Am integrat aceste modele in functionarea codului.

Fig. 5 – Exemple de histograme; linia rosie reprezinta pragul valorilor care sunt considerate linii de portativ; punctele rosii reprezinta detectiile cheii sol, cele albastre pentru cheia fa

Fig. 6 – detectarea portativelor (incadrare cu linii albastre)

[1] L. Jen-Chang, H.-C. Li, K.-C. Huang, and S.-W. Lin, “Design of piano-playing robotic hand,” IAES International Journal of Robotics andAutomation, vol. 3, no. 2, p. 118, 2014.

[2] https://youtu.be/Ix8z5GM3bE4?si=GtHuZfmXt_V7O40A